	Terméknév:
URSA SUPER LA 20W-50  motorolaj



	Változat: H
	Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte 

(gyártói):        / 2004.01.07.
	Honosítás kelte: 2005. 08. 17.
	Oldal: 7/(8)

	
	
	



	BIZTONSÁGI ADATLAP

(91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)


	Terméknév:
URSA SUPER LA 20W-50  motorolaj



	Változat: H
	Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte 

(gyártói):        / 2004.01.07.
	Honosítás kelte: 2005. 08. 17.
	Oldal: 1/(8)

	
	
	

	

	1.
	Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása

	

	
	A termék kódja: 31459

	

	
	A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél:

	
	készítmény / motorolaj

	

	
	Gyártó adatai: 
	Forgalmazó adatai:

	
	TEXACO ITALIANA S.P.A.
	Prista Oil Hungary Kereskedelmi és

	
	Via Francesco Benaglia 13
	Szolgáltató Kft.

	
	00153 Roma, Italy
	2896 Szomód, Erdősor u. 19.

	
	Tel.: 00/39/06 583151
	Tel.: 06/20/970-5508

	
	Fax: 00/39/06 583 15222
	Fax: 06/34/491-491

	

	
	Felvilágosítást adó terület:

	
	Prista Oil Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

	
	2896 Szomód, Erdősor u. 19.

	
	Tel.: 06/20/970-5508

	
	Fax: 06/34/491-491

	

	
	Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám:
	06/20/970-5508

	
	Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:
	06/1/476-6464

	
	06/80/201-199

	

	

	2.
	Összetétel / információk az alkotóelemekről

	

	
	Kémiai jelleg:
	Finomított ásványolaj párlat, funkciójavító adalékokkal.

	

	
	Összetevők / veszélyes komponensek:

	

	
	Megnevezés
	CAS/EINECS-szám
	Veszélyességi szimbólum
	Kockázati mondat
	Koncentr.

tömeg %

	
	Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú
	64742-65-0/265-169-7
	-
	-
	

	
	Poliolefin-poliamin-szukcinimid poliol
	polimer
	-
	R 53
	< 3

	


	

	
	Megnevezés
	CAS/EINECS-szám
	Veszélyességi szimbólum
	Kockázati mondat
	Koncentr.

tömeg %

	
	Hosszú szénláncú kalcium-alkil-fenát szulfid
	90480-91-4/291-829-9
	-
	R 53
	< 2

	
	Cink-alkil-ditiofoszfát
	68649-42-3/272-028-3
	Xi, N
	R 41,

R 51/53
	< 1,3

	
	Hosszú szénláncú kalcium-alkaril-szulfonát
	
	Xi
	R 43
	0,1 – < 1

	

	
	Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.

	

	

	3.
	Veszélyesség szerinti besorolás / egyéb veszélyek

	

	
	Egészség:
	-
	
	

	
	
	Megjegyzés:
	Bőrrel történő ismételt érintkezés (pl. a termékkel átnedvesedett ruházattal) a bőr elzsírtalanodását okozhatja, ami helyi vörösödés, enyhe kellemetlen érzet formájában jelentkezhet.

	
	
	
	A termék bőrszenzibilizáló anyagot tartalmaz. Érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

	

	
	
	
	Szembe jutva enyhe irritációt okozhat, ami átmeneti kellemetlen érzést válthat ki.

	

	
	
	
	Olajköd vagy az olajgőz expozíciós határérték feletti belégzése légzőszervi irritációt okozhat, köhögés, légzési nehézség formájában jelentkezhet.

	

	
	Biztonságtechnika:
	-
	
	

	

	
	Környezet:
	-
	
	

	

	

	4.
	Elsősegélynyújtás

	

	
	Általános:
	Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos.

	

	
	Belégzés:
	Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Panasz esetén hívjunk orvost.

	

	
	Bőr:
	A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz.

	

	
	Szem:
	A szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percig. Ha az irritáció állandósul, forduljunk orvoshoz.

	

	
	Lenyelés:
	Lenyeléskor itassunk 2 pohár vizet a sérülttel. Tilos hánytatni. Azonnal forduljunk orvoshoz.

	


	

	5.
	Tűzveszélyesség / tűzvédelmi, oltási intézkedések

	

	
	Tűzveszélyesség:

	
	
	IV. fokozat,
	„D” osztály
	[MSZ 9790, 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet]

	
	
	Sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol tartandó.

	
	Alkalmas oltóanyag:

	
	
	Hab, szén-dioxid, poroltó, vízköd.

	
	Nem alkalmazható oltóanyag:

	
	
	Vízsugár.

	
	Veszélyes bomlástermék:

	
	
	Tökéletlen égés esetén szén-oxidok aldehidek és ketonok, kén- és foszforoxidok keletkezhetnek.

	
	Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

	
	
	Önhordós légzőkészülék, ill. teljes védőfelszerelés nagy tűz esetén.

	
	Egyéb:

	
	
	A tűz hatásának kitett tartályok hűtésére és a tűzoltó személyzet védelmére vízpermet használandó.

	

	

	6.
	Óvintézkedés baleset esetén

	

	
	Személyi óvintézkedés:

	
	
	Lásd 8. pontot.

	

	
	Környezetvédelmi óvintézkedés:

	
	
	Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. A kiömlés környékéről minden gyújtóforrás eltávolítandó. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

	

	
	Tisztítási eljárás / felvétel:

	
	
	Kiömlés szárazföldre: a kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot nem éghető adszorbenssel (homok, föld, őrölt mészkő, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Lehetőleg olajmegkötő anyagot kell használni a vízfelületről való eltávolításhoz.

	

	

	7.
	Kezelés és tárolás

	

	
	Kezelés:

	
	
	Nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Különleges kezelést nem igényel.

	
	
	A bőrrel való tartós/ismételt érintkezés, valamint a gőzök belégzése kerülendő.

	
	
	Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A termék kifröccsenése kerülendő.

	


	

	
	Tárolás:

	
	
	A tárolás körülményei feleljenek meg a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek.

	
	
	Csapadéktól védett, jól szellőző helyen, erélyes oxidáló szerektől távol, az eredeti göngyölegben kell tárolni.

	
	
	Tárolási hőmérséklet: környezeti

	

	

	8.
	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

	

	
	Műszaki intézkedés:
	

	
	
	Nem szükséges.

	

	
	Határértékek:
	

	
	
	Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

	
	
	[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]

	
	
	
	olajköd:
	MK: 5 mg/m3
	

	

	
	Személyi védőfelszerelés:

	
	(A védőfelszerelés az OMMF által minősített legyen.)

	
	
	Belégzés elleni védelem:
	légzőkészülék nem szükséges a felhasználás normál körülményei között. Gőz- és ködképződés esetén megfelelő légzésvédelem alkalmazandó.

	
	
	Kéz védelme:
	olajálló kesztyű (pl. PVC, nitril, neoprén)

	
	
	Szemvédelem:
	fröccsenésveszély esetén védőszemüveg ajánlott

	
	
	Bőrvédelem:
	védőruházat

	
	
	Egyéb speciális:
	

	

	
	Általános / higienés védelmi intézkedés:

	
	
	Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgőz és olajköd tartós belégzését.

	
	
	Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.

	
	
	A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

	
	
	Ne viseljünk gyűrűt, órát vagy hasonló holmit, ami visszatarthatja az anyagot és bőrreakciót okozhat.

	

	

	9.
	Fizikai és kémiai tulajdonságok

	

	
	Megjelenés:

	
	Halmazállapot:
	folyékony

	
	Szín:
	

	
	Szag:
	enyhe ásványolaj szag

	


	

	
	Állapotváltozás:

	
	Folyáspont (MSZ ISO 3016):
	nincs adat

	
	Forráspont (DIN 51356):
	

	
	Lobbanáspont (COC) (MSZ EN ISO 2592):
	224 - 240°C

	
	Gyulladáspont:
	nincs adat

	
	Öngyulladás:
	nincs adat

	
	Robbanási tulajdonságok:
	nem robbanásveszélyes

	
	Oxidálási tulajdonságok:
	

	
	Gőznyomás, 20°C-on:
	elhanyagolható

	
	Relatív sűrűség, 15°C-on (MSZ EN ISO 3675):
	0,89 g/cm3

	
	Oldhatóság vízben:
	gyakorlatilag vízoldhatatlan

	
	Oktanol/víz megoszlási együttható:
	nincs adat

	
	Egyebek:
	

	
	Látszólagos viszkozitás (ASTM D 2983):
	

	
	Kinematikai viszkozitás (MSZ EN ISO 3104):
	

	
	40°C-on:
	156,6 – 166,7 mm2/s

	
	100°C-on:
	

	
	pH:
	nem értelmezhető

	

	

	10.
	Stabilitás és reakcióképesség

	

	
	Stabilitás:
	A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil.

	
	Kerülendő körülmények:
	közvetlen hő- és gyújtóforrás

	
	Kerülendő anyagok:
	erélyes oxidáló anyagok

	
	Veszélyes bomlástermékek:
	Tökéletlen égés esetén szén-oxidok aldehidek és ketonok, kén- és foszforoxidok keletkezhetnek.

Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék.

	
	Megjegyzés:
	

	

	

	11.
	Toxikológiai adatok

	

	
	Akut toxicitás:

	
	
	Orális (OECD 401):
	LD50 (patkány)
	> 2000
	mg/kg
	(komponensek alapján)

	
	
	Dermális (OECD 402):
	LD50 (nyúl)
	> 2000
	mg/kg
	(komponensek alapján)

	

	
	
	Kis adagban lenyelve nem ártalmas. Nagyobb adagban rosszullétet, hányingert, hasmenést okozhat.

	


	

	
	Irritáló hatás, bőr szenzibilizáció:

	
	Nem irritatív és nem szenzibilizáló hatású (komponensek alapján).

	
	
	Megjegyzés:
	Bőrrel történő ismételt érintkezés (pl. a termékkel átnedvesedett ruházattal) a bőr elzsírtalanodását okozhatja, ami helyi vörösödés, enyhe kellemetlen érzet formájában jelentkezhet.

	

	
	
	
	A termék bőrszenzibilizáló anyagot tartalmaz. Érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

	

	
	
	
	Szembe jutva enyhe irritációt okozhat, ami átmeneti kellemetlen érzést válthat ki.

	

	
	
	
	Olajköd vagy az olajgőz expozíciós határérték feletti belégzése légzőszervi irritációt okozhat, köhögés, légzési nehézség formájában jelentkezhet.

	

	
	Egyéb adatok, specifikus hatások:

	
	
	Az alapolaj(ok) 3 %-nál kevesebb DMSO kivonatot tartalmaz(nak) (IP 346), így a 67/548/EGK irányelv NOTA L-ben és a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet L megjegyzésében foglaltak értelmében nem sorolandó(k) be rákkeltő hatású anyagként.

	

	
	
	Rákkeltő hatás nem ismert.

	
	
	Mutagén hatás nem ismert.

	

	

	12.
	Ökológiai információk

	

	
	Mobilitás:
	Úszik a vízen. A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti. Nagyobb mennyiségben elérheti a talajvizet.

	
	Lebomlási képesség/perzisztencia:
	

	
	
	Biolebonthatóság:
	nem könnyen lebontható

	
	Akkumulációs potenciál:
	nincs adat

	
	Ökotoxicitás:
	nincs adat

	
	
	vízi organizmusok:
	

	
	
	talajban élő szervezetek:
	
	

	
	
	növények:
	

	
	Biológiai oxigénigény:
	

	
	Kémiai oxigénigény:
	

	
	Nehézfémtartalom:
	nem tartalmaz

	
	PCB, PCT és klórozott CH:
	nem tartalmaz

	
	Hatása a környezetre:
	Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az oxigénbejutás lehetőségét.

	
	Vízveszélyességi besorolás (német):
	WGK 2

	


	

	13.
	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

	

	
	Termékhulladék:

	
	A termékhulladék ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók.

	
	Hulladék azonosító szám:

	
	EWC kód: 13 02 05*

	
	Ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok.

	

	
	Göngyöleg hulladék:

	
	Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva.

	
	EWC kód: 15 01 10*

	
	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

	

	
	Szennyvíz:

	
	A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 203/2001. (X.26.) Kormányrendeletnek, közcsatornába bocsátás esetén a 204/2001.(X.26.) Kormányrendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie.

	

	

	14.
	Szállításra vonatkozó előírások

	

	
	Szárazföldi szállítás:

	
	
	Közúti
	ADR besorolás:
	Nem tartozik az ADR hatálya alá!

	
	
	Vasúti
	RID:
	Nem tartozik a RID hatálya alá!

	
	Vízi szállítás:

	
	
	Folyami
	ADN:
	

	
	
	Tengeri
	IMDG besorolás:
	

	
	Légi szállítás:
	ICAO / IATA besorolás:
	

	

	

	15.
	Szabályozási információk

	

	
	Veszélyszimbólum és jel az EU (67/548, 88/379/EGK és 1999/45/EK) veszélyes anyagokra

	
	és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei, valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM 

	
	rendelet [legutolsó mód.: 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rend.] szerint:
	nem szükséges

	

	
	Veszélyes komponensek:
	-
	

	

	
	A címkén külön feltüntetendő:
	Szenzibilizáló anyagot (hosszú szénláncú kalcium-alkaril-szulfonát) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

	


	

	
	R-mondat:
	nem szükséges
	

	

	
	S-mondat:
	S 60:
	Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

	
	
	S 61:
	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

	

	

	16.
	Egyéb információk

	

	
	Alkalmazási terület/ korlátozások:

	
	A termékismertető szerint.

	

	

	
	A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

	

	

	
	Ez a biztonsági adatlap a 88/379/EGK, 91/155/EGK, 93/112/EGK, 2001/58/EK irányelvek szerint és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet [legutolsó mód.: 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rend.] előírásainak megfelelően készült.

	

	

	
	A biztonsági adatlap 2. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:

	

	
	R 41:
	Súlyos szemkárosodást okozhat.

	
	R 43:
	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

	
	R 51/53:
	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

	
	R 53:
	A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

	

	Felülvizsgálat:



	Fejezet
	Változtatás tárgya
	Dátum
	Változat-szám

	
	
	
	


Utolsó nyomtatás: 2005.08.18. 12:55
Utolsó nyomtatás: 2005.08.18. 12:55

